《A survey of architectural approaches for improving GPGPU performance, programmability and heterogeneity》

- 程序员使用GPU做并行计算时，实际上是使用CPU卸载的方式。程序员必须负责将数据从CPU内存搬运到GPU内存，在完成运算后再搬运回GPU内存。

- GPU上的线程以32个为单位(warp)，32个线程执行同一个程序计数器，但允许follow 不同的控制流。

- 长的内存延迟是可以忍受的，因为warp context切换可以很快。

- SM有自己的register文件、私有的L1数据缓存、常量缓存、只读纹理缓存。软件控制的共享缓存。

- CPU与GPU的设计理念不同，CPU为了很好的执行串行代码，被称为面向延迟的架构，因为他们被优化为能忍受长时间延迟指令和内存访问。他们花了更多的晶体管在复杂的控制上。GPU是面向吞吐量的架构。他们被设计为执行程序中包含的数据级并行的部分，which 需要高计算强度和高带宽内存吞吐。他们花了更多的晶体管在处理单元中，能进行快速的数值计算。